Nové frekvenční měniče TECO

Firma Konzult  Praha s.r.o.  která zastupuje firmu TECO Electric & Machinery Co.,Ltd., uvedla v roce 2009 na trh nové frekvenční měniče TECO, řada 7300 EV. Uvedené měniče jsou pokračováním řady měničů E2, které se osvědčily v řadě náročných aplikací. Výkonový rozsah řady EV je stejný jako u měničů E2, byla však provedena podstatná inovace po technické stránce a rozšířeny programovací a komunikační prostředky. Z 28 uživatelských funkcí u měničů E2 se počet funkcí zvětšil na 54 základních a 55 rozšiřujících funkcí.

Výkonový rozsah:

- Jednofázové napájení 1 x 230V: 0,25 – 2,2 kW

- Trojfázové napájení: 3 x 400V:  0,75 – 2,2 kW

Programové nastavení je usnadněno rozdělením uživatelských funkcí do dvou skupin. Pro jednoduché aplikace pro které byly použity měniče E2 vystačí uživatel s funkcemi základní skupiny.  U složitějších aplikací jako regulace frekvence pomocí zabudovaného PID regulátoru nebo při sériovém řízení využívají  rozšiřovací funkce.

Hlavní funkce:

- Vektorové nebo skalární řízení

- Unifikované vstupy pro řízení frekvence 0-10V, 0-20 mA,4-20mA

- Programovatelný PID regulátor

- 4 multifunkční digitální vstupy s možností spínaní pomocí tranzistorů NPN nebo PNP

- Multifunkční reléový výstup

- Automatický start po výpadku napájení, start do běžícího motoru

- Zobrazení všech provozních parametrů měniče a stavu PID regulátoru na displeji LED

- Funkce motorpotenciometr

Měniče EV mají vyvedenou DC sběrnici (meziobvod měniče) ke které se připojuje brzdná jednotka. Při propojené DC sběrnici se používá jedna brzdná jednotku až pro 5 měničů napájených ze stejného přívodu.

Měniče umožňují sériovou komunikaci v protokolu MODBUS RTU/ASCII, přičemž je možné řídit až 254 měničů, což přesahuje možnosti běžných aplikací. Pro odladění programu a jeho odzkoušení je k disposici ladící program Driver Link EV.

Počet vstupů a výstupů lze rozšířit pomocí přídavné desky JNSIF-IO. Dále při programování více měničů. Kle používat kopírovací jednotky.

Měnič 7300 EV

Obrázek - Měnič 7300 EV

Další informace na:

KONZULT Praha  s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10

180 00  PRAHA 8

tel.:  +420 284 820 106,  +420 266 317 764,  fax: +420 284 820 098

e-mail:  info@konzult.cz

http://www.konzult.cz