Vrtáky CoroDrill 854 a CoroDrill 856, zařazené do nabídky společně s dalšími novými produkty jako součást balíku CoroPak 10.1, byly vyvinuty tak, aby splňovaly nesmírně náročné požadavky vznikající při obrábění nejmodernějších CFRP materiálů a hliníkových naplátovaných vrstev a zaručovaly dlouhou a neměnnou životnost nástroje nutnou pro dlouhodobé udržení úzkých tolerancí.
Geometrický tvar vrtáku CoroDrill 854 byl navržen s ohledem na zlepšení kvality vstupní a výstupní části díry v materiálech s vysokým podílem vláken.

Pro úspěšnost výroby otvorů v kompozitních materiálech má zásadní význam správnost volby: vrták CoroDrill 854 se přednostně používá v případě potíží s třepením a vyštípáváním, zatímco v případě vzniku problémů s delaminací u materiálů s velkým podílem polymerní matrice přinese zákazníkům větší výhody použití vrtáku CoroDrill 856.

Geometrické provedení vrtáku CoroDrill 856 optimalizuje proces výroby díry v materiálech s velkým podílem polymerní matrice. Malý úhel špičky a velký úhel čela pomáhá ke zlepšení kvality díry, stejně tak jako ke snížení velikosti axiálních řezných sil, což má mimořádný význam zejména v případě tenkých povrchových vrstev. Oba nové vrtáky CoroDrill slouží k potlačení vzniku otřepů a ke zvýšení kvality obrobené plochy.