# Splnili si svůj sen. Na střeše přístavby si postavili nádhernou terasu

Dalším příspěvkem do naší soutěže je terasa nedaleko Českých Budějovic, kterou majitelé vybudovali na střeše přístavby. Manželé dávají přednost jednoduchosti, vzdušnosti a přesným geometrickým tvarům. Z materiálů proto vsadili na sklo, hliník a nerez.

Terasu majitelé budovali dva roky. Finální podobu získala letos v květnu namontováním markýzy

Rodinný dům ze 70. let jsme jsme zdědili po prarodičích před pěti lety. Od začátku jsme toužili po terase, kde by bylo možné trávit volný čas. Rozhodli jsme se proto dům kompletně zrekonstruovat a přistavět větší společenskou místnost, jejíž střecha by sloužila jako terasa, ze které by bylo možné sejít na zahradu.

Konečnou podobu terasy a celé přístavby jsme si navrhli sami a nechali si návrh zpracovat projektantem. Dáváme přednost jednoduchosti, vzdušnosti a přesným geometrickým tvarům, z materiálů preferujeme sklo, hliník a nerez. Tímto směrem jsme se vydali i při budování terasy.

Terasa vznikla na přístavbě společenské místnosti

Základ terasy tvoří filigránové desky, které jsou zality betonovým monolitem. Protože jsme nechtěli nevzhledné okapy, zvolili jsme "obrácenou střechu" s vnitřními odtoky dešťové vody.

Ty jsou na protilehlých rozích terasy a voda je svedena do trativodů na zahradu. Spád je vyrovnán pomocí teleskopických terčů, na kterých je volně položena tryskaná dlažba.

Stavba terasy trvala dva roky. Letos v květnu byla namontovaná markýza

Naším cílem bylo, aby společenská místnost pod terasou byla co nejvíce prosvětlená, proto jsme volili velká okna. Vstup na zahradu je posuvnými šípovými dveřmi, které po plném otevření vytvoří zcela volný roh bez jakékoliv podpěry.

Otevření rohu jsme zvolili maximálně možné z hlediska statiky terasy. S rekonstrukcí nejsme stále hotovi, před vstupem do přístavby bychom rádi vybudovali ještě přízemní terasu.

Díky osvětlení mohou majitelé užívat terasu i v noci

Terasa má plochu 32 metrů čtverečních a přes námitky projektanta (z hlediska bezpečnosti) jsme si prosadili vodorovné zábradlí, na které navazuje točivé schodiště na zahradu. Terasu jsme budovali dva roky a finální podobu získala letos v květnu namontováním markýzy. Díky osvětlení terasu využíváme i večer.