# Ocelové konstrukce automatických parkovacích systémů KOMA Parking

Automatické parkovací systémy KOMA Parking nabízí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují také parkovat dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a nedostatkem volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech velkých měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R.  Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše.

Architektonické řešení (tvar i vlastní provedení opláštění budovy) je nabízeno v závislosti na požadavku zadavatele nebo dle návrhu zkušených architektů, kteří vždy dbají na soulad provedení s charakterem okolí. Je nabízen široký výběr materiálů, barev a doplňků. Návrhy je vždy možné vypracovat v několika variantách.

ZÁKLADNÍ TYPY PROVEDENÍ

- KOMA PALLET
Poloautomatický, cenově nejvýhodnější systém nezávislého parkování. Parkované automobily jsou uloženy na palety vedle sebe buď kolmo, nebo rovnoběžně s komunikací.

- KOMA LIFT
Poloautomatický, cenově výhodný systém parkování s uložením automobilů na palety nad sebou. Ve variantě závislého i nezávislého parkování. Vhodný pro rezidentní parkování.

- KOMA MULTI LIFT
Automatický systém nezávislého parkování s uložením automobilů na palety nad sebou a vedle sebe. Objekt má více samostatných vjezdů. Cenově výhodné řešení.

- KOMA DECKER
Automatický systém nezávislého parkování, vhodný pro úzké a delší pozemky s omezeným příjezdem k objektu.

- KOMA TOWER
Automatický systém nezávislého parkování. Dle potřeby může být sestaveno několik provedení vedle sebe nebo také za sebou. Vhodný pro malé prostory obdélníkového typu (sídliště).

- KOMA MULTI TOWER
Automatický systém nezávislého parkování, skladující automobily nad sebou s přesouváním palet na jednu nebo druhou stranu od zvedacího zařízení. Vhodný pro velkokapacitní parkování.

- KOMA RING
Automatický systém nezávislého parkování s uložením automobilů na palety na jednotlivých mezikružích nad sebou. Atraktivní design. Možnost komerčního využití přízemních prostor.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Parametry parkovaných automobilů

- Délka automobilu 5 100 mm

- Šířka automobilu 2 150 mm

- Výška automobilu 1 700/2 500 mm

- Hmotnost automobilu 3 000 kg

Jednotlivé parametry lez upravovat dle požadavku investora. Počet automobilů je závislý na lokalitě, požadavku investora. Každá lokalita vyžaduje jedinečné řešení, obecně nelze použít standardní řešení.

Jedná se o plně automatizované provedení parkování, automobil je z předávacího prostoru automaticky uložen na příslušné parkovací místo pomocí mechanismů, bez nutnosti pojíždět se zapnutým motorem.

Řešení může být nadzemní, podzemní nebo kombinované. Parkovací technologie může být umístěna ve stávajících prostorech, za podmínky drobných úprav, nebo na volné ploše.

Samostatnou kapitolou je požární řešení, které má zásadní vliv na nosnou ocelovou konstrukci. Zde se projevuje ten fakt, že v rámci EU není harmonizovaná norma požárního řešení pro jakékoliv objekty. V rámci ČR je nutno se řídit normou ČSN 73 0804, která řeší požární bezpečnost staveb.

Například při řešení parkovacího objektu pro našeho holandského partnera je požární řešení zcela potlačeno. Dle jejich požárního řešení nejsou třeba sprinklery s rozvodem požární vody, požární nádrž s čerpadly. Podmínkou je pouze EPS pro signalizaci požáru.

Tímto se podstatně zlevňuje ocelová konstrukce a i cena za parkovací místo. Nutno uvést, že v tomto případě se jedná o dodávku parkovacího objetu pro prodejce automobilů různých značek s velikou koncentrací automobilů i osob v průběhu prodejních časů.

Nová norma také umožňuje parkování automobilů na LPG a CNG. Jedná se zejména o podzemní nebo kombinované parkování. V tomto případě je nutno objekty vybavit čidly pro rozpoznání obou plynů a nucenou ventilací.

Každý jednotlivý navrhovaný parkovací objekt si vyžaduje svůj vlastní statický výpočet ocelové konstrukce. Na ocelovou konstrukci působí nejenom povětrnostní vlivy, v některých lokalitách je nutno počítat i s možností zemětřesení, ale i statické a dynamické účinky samotné technologie parkování. Tyto hodnoty závisí na rychlostních parametrech technologie, kdy se mohou rychlosti zvedacích zařízení nebo pojezdových skipů pohybovat v hodnotách do 2 m/s.

Důležitou oblastí je i tlumení možných rázů od pohybujících se částí a tím i eliminace hluku a vibrací. Tyto záležitosti jsou řešeny přes pružná uložení, použití specielních polyuretanů pro pojezdová kola a odpružením koncových dorazů.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Ocelová konstrukce je důležitou součástí parkovacího objektu. Jednak slouží jako nosný objekt pro jednotlivé koleje a většinou i jako nosný prvek pro opláštění. Jednotlivé prvky ocelové konstrukce vyžadují zvýšenou pozornost pro přesnost výroby.

Konstrukce je dynamicky namáhaná, čemuž by mělo odpovídat i její dílenské provedení, zejména pokud jde o kvalitu svářečských prací – mělo by být dosaženo kvality alespoň „B–C“ podle ČSN EN 25 817.

Konstrukce, pokud se týká klimatických zatížení, je poměrně tuhá – maximální výchylka od normového zatížení větrem je 28 mm, což je 1/550 z výšky budovy. Sloupy jsou navrženy z profilů vyplněných betonem C30/37. Toto slouží zejména pro zvýšení požární odolnosti a pro tlumení rázů v celé soustavě.

Na nosnou konstrukci je použita ocel dle ČSN EN 10025+A1:

- válcované průřezy (IPE, U) materiál S235JRG2, S235H,

- plechy S235J0G2.

Jakost válcovaných otevřených průřezů materiálů je doložena inspekčním certifikátem 2.2 dle ČSN EN 10204, plechy inspekčním certifikátem 3.1B. Na čelní desky je použit materiál s kontrolou celistvosti (např. kontrola ultrazvukem).

Ocelová konstrukce je šroubovaná s použitím pevnostních šroubů dle ČSN EN 24014. Tyto šrouby musí být dotaženy příslušným momentem.

Důležitou součástí ocelové konstrukce jsou jednotlivé výztuhy ve všech třech osách. Ocelové výztuhy jsou převážně řešeny jako prutové nebo pomocí napínacích lan.

Jako nosné prvky jsou zejména využívány profily HEB, a to dle výšky objektu od velikosti 140 do velikosti 240. Pro pojezdové koleje je převážně používán profil Q v různých velikostech o tloušťce stěny 5 mm.

Je také často používána kombinace s provedením stavební části, kdy mezistěny mezi uloženými paletami jsou z železobetonu, kdy jsou nosníky z profilů HEB vyplněny betonem. V tomto případě je velmi důležité založení stěn, kdy požadovaná přesnost polohy je v řádech milimetrů. Výhodou pro technologické řešení je pak úspora ocelové konstrukce, neboť se technologie umisťuje mezi monolitické železobetonové stěny. Tyto stěny také vyztužují obvod základu.