V minulm vydn časopisu Svět Svaru
jsme se věnovali pracovnmu potpěn v nvaznosti
na svařovn kovů pod vodou. Nyn
bychom se rdi věnovali technologii řezn.
Oba člnky jsme připravili ve spoluprci
s fi rmou Potpěčsk stanice, v.o.s., se sdlem
v Chomutově ve spoluprci s hlavnm potpěčem
p. Miloslavem Hatkem.
ŘEZÁNÍ POMOCÍ UHLÍKOVÉ ELEKTRODY
V zsadě jsou dvě metody tepelnho dělen
kovů, resp. uhlkových ocel pod vodou. Tou prvn
je řezn pomoc uhlkov elektrody, podobně
jako při držkovn svarů na suchu.
Uhlkov elektroda m průměr přibližně
10 mm, uvnitř je dut. Pro řezn potřebuje potpěč
pod vodu přivst stlačený kyslk a svařovac
proud o vkonu 400–500 A. Uhlkov elektroda
se upn do specilnho držku elektrody, který
umožňuje přivst stlačený kyslk do vnitřnho
prostoru uhlkov elektrody. Potpěč podobně
jako u obalen elektrody zapl svařovac – resp.
řezac oblouk, do kterho je pak prudce vhněn
kyslk, který podporuje hořen.
Vyhodou tohoto řešen je čas hořen jedn
uhlkov elektrody. Potpěč může řezat jednou
elektrodou přibližně 5–10 minut. Nevyhodou tto
metody je fakt, že řezaný kov je nutn v mstě
řezu očistit tak, aby bylo možn spojit elektrický
oblouk. Tak přvodn kabelž ze specilně
upraven svřečky mus být dostatečně dimenzovna
pro daný elektrický oblouk – kabely jsou
poměrně těžk.
ŘEZÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMICKÉ NEBO
ULTRATERMICKÉ TYČE
Ultratermick tyče potřebuj pouze cca
150–200 A, a to jen pro jejich zaplen. Jakmile
začne ultratermick tyč hořet, může se přvod
proudu odpojit. Řezn pak probh podobně
jako uhlkovou elektrodou.
Hlavn výhodou řezn kovů pomoc ultratermických
tyč je fakt, že řezaný kov nemus být
dokonale čistý před jeho řeznm, může řezat
tak nerezov materily, hlink, barevn kovy
nebo tak beton. Nevýhodou je pak doba hořen
jedn tyče. Ta se počt kolem 1–2 minut, tento
proces hořen navc nelze snadno přerušit.
Jen pro orientaci, cena jedn ultratermick
tyče se pohybuje kolem 100 Kč.
PŘÍKLAD ŘEZÁNÍ LARSSENOVÉ STĚNY
V roce 2008 společnost Potpěčsk stanice,
v.o.s., Chomutov byla vyzvna k urgentnmu odřezn
„Larssenov stěny“ na řece Dyji v situaci,
kdy jin fi rma neuspěla při odřezn přehradn
ocelov stěny. Jednalo se o prci v neprůhledn
tekouc vodě a v bahně. Při odřezn jednotlivých
komponentů Larssenov stěny byly použity
hypertermick tyče.
Potpěč musel pomoc hmatu hledat vhodn
msto pro odřezn. Byla to velmi nročn prce
v naprosto neprůhledn vodě a v proudu řeky,
kdy potpěči doslova vybuchovaly ochrann
neoprenov rukavice prosycen kyslkem při
styku s rozžhaveným kovem, který je ve vodě
unšen do značn vzdlenosti v plynnm obalu
z vodnch par.
Pracovn rukavice se na několika mstech proplily
a způsobily drobn poraněn na prstech.
Pracovn ponor trval dle než 6 hodin.
PODĚKOVÁNÍ
Člnky o svařovn a řezn kovů pod vodou
by nevznikly bez velk podpory společnosti
Potpěčsk stanice, v.o.s., Chomutov. Chceme
poděkovat předevšm p. Miloslavu Hatkovi,
který nm předal potřebn informace a materily
pro zpracovn těchto dvou člnků. Vce informac
o společnosti Potpěčsk stanice, v.o.s.,
můžete zskat na jejich internetových strnkch
na adrese: http://www.psvos.cz.
Práce pracovního potápěče se provádí nejen v klidných vodách, ale také v proudu řeky.
Řezání