Na trhu se objevila přesná tvárnice z pórobetonu s integrovanou izolací pod názvem Thermoblock.

Díky mimořádně příznivému součiniteli prostupu tepla jde o tvárnici s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Bohatě tak splňuje nároky kladené na pasivní domy.

Tvárnici Thermoblock se součinitelem prostupu tepla U = 0,12 W/m2K představila jako druhou novinku letošního roku v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch společnost H+H Česká republika. Spolu s tvárnicemi Greenblock tvoří ucelený a cenově dostupný program H+H určený pro energeticky úsporné stavby.

## SPLŇUJE NEJVYŠŠÍ NÁROKY NA ÚSPORY ENERGIE

"Přesná tvárnice H+H Thermoblock - jak zní její obchodní název - je určena pro zdivo, kde jsou kladeny nejvyšší nároky na úspory energie. Tepelná izolace je součástí výrobku a je vlepena přímo mezi dvě pórobetonové tvárnice. Při stavbě tak odpadá dodatečné zateplování, oba technologické kroky jsou provedeny v jednom čase. Zdivo z tvárnic Thermoblock je v porovnání s dodatečně zateplovaným zdivem mechanicky odolnější proti poškození," říká Radek Spousta, ředitel obchodního oddělení H+H Česká republika.

Nový Thermoblock se bude vyrábět v provedení - na vnější straně přesná příčkovka P2 400 600/125/250 mm, vložená izolace Kingspan Kooltherm K5, tloušťka 100 mm s koeficientem lambda 0,021, na vnitřní straně tvárnice P2 400 PDK 600/200/250, celková tloušťka tvárnice je 425 mm a koeficient U = 0,12. Tyto parametry umožňují realizaci pasivních staveb. "Roční tepelné ztráty prostupem zdmi jsou u pasivního rodinného domu z tvárnic Thermoblock v porovnání se stavbami v běžném standardu poloviční. V prodejním sortimentu H+H Česká republika bude Thermoblock od listopadu 2010," doplňuje Spousta.

## OBĚ NOVINKY ROZŠIŘUJÍ VÝROBKOVOU ŘADU

První letošní novinkou byla tvárnice s obchodním názvem "Přesná tvárnice H+H Greenblock", která je také určena pro zdivo s vysokou hodnotou tepelného odporu, jež není nutné dodatečně zateplovat. Vyrábí se ve dvou provedeních, jako přesná tvárnice P2 350 PDK 600/375/250 a přesná hladká tvárnice 300/500/250, obě s hodnotou lambda 0,09. Tyto parametry umožňují realizaci nízkoenergetických a pasivních staveb. Greenblock je v České republice v prodeji od poloviny dubna letošního roku.

Oba produkty rozšiřují výrobkovou řadu Exclusive z bílého pórobetonu. Práce s tvárnicemi Thermoblock a Greenblock je technicky nenáročná, jsou určeny k přesnému zdění na tenké maltové lože. Hrubá stavba z pórobetonu H+H má výborné vlastnosti. Je úsporná - použitím tvárnic H+H se minimalizují náklady na vytápění, díky přesnějšímu zdivu se snižuje spotřeba materiálu na povrchové úpravy, vzhledem k nízké pracnosti zdění je výstavba rychlejší a s úchopovou kapsou u provedení PDK (pero, drážka, kapsa) je s nimi jednoduchá manipulace. Nezanedbatelnou výhodou pórobetonu je jeho nehořlavost a ekologická nezávadnost.

## FIREMNÍ FILOZOFIÍ JE STAVĚT S LEHKOSTÍ

Společnost H+H Česká republika patří k největším výrobcům pórobetonových stavebních systémů v ČR. Je součástí nadnárodní skupiny H+H International se sídlem v Dánsku, která je s produkcí 3 mil. m3 ročně druhým největším výrobcem pórobetonu v rámci Evropy a v současné době má zastoupení ve více než 15 zemích tohoto kontinentu.

Firma začala působit v ČR v roce 2006, kdy převzala jednoho z tradičních českých výrobců pórobetonu. Výrobní závod H+H Česká republika v Mostě - Kopistech patří k nejmodernějším provozům na výrobu pórobetonu ve střední Evropě. V rámci dvou produktových řad Exclusive a Classic vyrábí a dodává přesné tvárnice, příčkovky, U-profily a překlady. Od letošního roku je sortiment H+H - jak už bylo řečeno - rozšířen o tvárnice Greenblock a Thermoblock, určené pro energeticky úsporné a pasivní stavby.

## Technické parametry

Rozměry mm Hmotnost kg Tepelný odpor Součinitel Součinitel ks/m2 ks/pal m3/pal m2/pal *o exp
R (bez omítek) prostupu tep. Vodivosti hmotnost
+m2K/W tepla (bez omítek) (W/mK) kg/pal
U = 1/R (W/m2K)
H+H Thermoblock - PDK - značka pórobetonu P2-400
600 425 250 26,6 8,012 O,12 0,10/0,021 6,66 18 1,15 2,7 499
H+H GREENBLOCK - hladká - značka pórobetonu P2 - 350
300 500 250 17,5 5,560 0,18 0,09 13,333 30 1,13 2,25 540
GREENBLOCK - PDK - značka pórobetonu P2 - 350
600 375 250 26 4,170 0,24 0,09 6,666 24 1,35 3,6 640