BAZÉN V ČINŽOVNÍM DOMĚ

Jen málokdo by čekal, že uvnitř nenápadného činžovního domu v Praze Nuslích se může skrývat plně vybavený plavecký bazén. Jeho majitelé si dříve něco takového také nedokázali představit. Přesto se dnes ve sklepních prostorách jejich domu nachází luxusní bazén francouzského typu, dostatečně velký na pohodlné plavání. Řešení se podařilo najít především díky patentům společnosti Desjoyaux.

Stavba bazénu ve sklepě činžovního domu o rozměrech 5 x 10 metrů se zpočátku zdála téměř nemožná. Běžný bazén totiž vyžaduje vybudování technického zázemí s čerpadlem, filtrováním a ohřevem vody, množství potrubí a technologií náročných na prostor. Pro samotný bazén by pak zbývalo pouze minimálně místa a o plavání by nemohla být ani řeč. Majitelé však toužili po bazénu právě kvůli plavání a malý bazének by pro ně tedy neměl smysl.

Nakonec se podařilo najít řešení u patentované technologie francouzské značky Desjoyaux. Jejich koncept, nazývaný díky původu značky „francouzský bazén“, je totiž založen na bezpotrubní filtraci a stavbě bazénu pomocí ztraceného bednění. Kombinací těchto dvou technologií vznikne bazén, který nemá žádné potrubí ani otvory ve stěně bazénu. Filtraci i ohřev zajišťuje kompaktní jednotka bezpotrubní filtrace umístěná na hraně bazénu.

Dalším problémem, který bylo třeba vyřešit, byla stavba bazénu uvnitř objektu s omezeným přístupem úzkými dveřmi. To vyřešila právě konstrukce ztraceného bednění, skládající se z úzkých plastových modulů. Z těch se sestaví libovolný tvar bazénu a vybetonováním vznikne železobetonový bazén s takřka neomezenou životností. Pak se do plastových modulů upevní tzv. liner, který tvoří vnitřní stěnu bazénu a odsáním vzduchu se docílí dokonalého přilnutí k železobetonové konstrukci.

Díky technologii Desjoyaux tedy bylo možné využít efektivně celý sklepní prostor a výsledkem je bazén o rozměrech 7 x 3,5 metru, což je na plavání více než dostačující. Aby bylo dosaženo vhodné hloubky pro plavání, je bazén částečně zapuštěn do země a o něco byla zvýšena úroveň podlahy sklepa.

Výsledný prostor s klenutým stropem je ideální místo pro relaxaci, aktivní odpočinek, zábavu i sportování.

POPISKY K FOTOGRAFIÍM:

|  | foto1: Bazén francouzského typu o rozměrech 700 x 350 cm je umístěn ve sklepních prostorách činžovního domu v Praze Nuslích. (Desjoyaux) |
| --- | --- |
|  | foto2: Bazén přináší spoustu radosti nejen dospělým, ale také dětem. (Desjoyaux) |
|  | foto3: Bazén je vybaven jednotkou bezpotrubní filtrace a lamelovou roletou s automatickým navíječem. (Desjoyaux) |
|  | foto4: Lamelová roleta s automatickým navíječem. Stačí otočit klíčkem a bazén je během chvilky připraven k plavání. (Desjoyaux) |
|  | foto5: Jednotka bezpotrubní filtrace je vybavena také světlem a protiproudem. (Desjoyaux) |
|  | foto6: Pokud není bazén právě používán, kryje ho lamelová roleta. Ta zabraňuje nejen pádu nečistot do bazénu, ale udržuje také příjemnou teplotu vody. |
|  | nákres1: Jednotka bezpotrubní filtrace od Desjoyaux. Díky ní se bazén obejde bez vpustí a výpustí, bez potrubí a technologického zázemí. Tato technologie šetří nejenom prostor, ale eliminuje i jinak časté problémy s netěsnícím potrubím, únikem vody apod. (Desjoyaux) |
|  | nákres2: Schéma tradičního filtračního systému. |
|  | nákres3: Schéma filtračního systému Desjoyaux, který celou konstrukci bazénu výrazně zjednoduší. (Desjoyaux) |
|  | nákres4: Schéma konstrukce ztraceného bednění. |

Více informací: Agentura PR.Konektor- Tadeáš Novák, Tel.: 731 412 507, E-mail: tadeas.novak@prkonektor.cz

BAZÉNY DESJOYAUX ČR,s.r.o.:

Výhradním dovozcem  bazénů značky Desjoyaux pro Českou republiku je firma bazény Desjoyaux, s.r.o. Prodej a montáž bazénů je zajištěna prostřednictvím dvanácti oficiálních partnerů tak, aby byla rovnoměrně pokryta celá Česká republika.Výsledkem je cca 350 realizovaných bazénů v každém roce.

www.desjoyaux.cz

Bazény Desjoyaux, s.r.o.