Nové moduly pro Combitac

Multi-Contact rozšířil svoji řadu modulů pro svůj modulární konektorový systém Combitac. Nové konektory pro vysoké napětí, vysoké proudy a jednotlivá skleněná optická vlákna, byly prvně představeny na veletrhu v Hannoveru 2010 a jsou skladově dosažitelné.

Konektory pro vysoké napětí

Typické oblasti pro nový vysoko-napěťový modul zahrnují testovací stanoviště, která požadují vysoké napětí a vysoké číslo cyklovosti. Další aplikace jsou systémy pro výměnu nástrojů pro vstřikolisy, pulzní aplikace a vybavení pro zdravotnictví. Jmenovité napětí od pólu k pólu je 5kV a od pólu k nulovému vodiči 2,9 kV.

Konektory pro vysoký proud

Nový konektor o Ø 12mm s postříbřeným kontaktem byl částečně vytvořen  pro vysoko-proudové aplikace až do 292A. Jak pro ukončení krimpováním nebo metrickým závitem se používá kabelové oko pro flexibilní měděný vodič. Program je doplněn o kontakt o Ø 8mm. Ten je delší než kontakt o Ø 12mm přenášející proud a proto slouží jako první spojený a poslední odpojený kontakt. Navržený modul garantuje ochranu proti nesprávnému spojení a zabraňuje náhodnému dotyku na straně samice. Typické aplikace jsou zařízení které přenáší vysoké proudy jako jsou svařovací systémy a bateriové nabíjecí stanice.

Konektory pro skleněná optická vlákna

Nový komponent pro přenos dat je 4-pólový konektor pro Ø 3mm mono- nebo multi-módové optické vlákno. Typy vlákna:
- Gradientní vlákno (GI): 50/125 a 62,5/125μm
- Jednovidové vlákno (SM: 9/125μm

Optická vlákna jsou použita všude kde je požadován přenos dat, například v automatizovaných procesech a strojích, ve zdravotní technologii (počítačová tomografie), v železničním průmyslu (informační systémy pro kontrolu a cestující), a v mnoha dalších polích působnosti.

Univerzální konektorový systém

CombiTac dovoluje jednotlivé kombinace z odlišně různých typů kontaktu podle příslušných požadavků aplikace: síla, signály, data bus, koax, optické vlákno, termočlánek a stlačený vzduch. CombiTac je vhodný pro náročné aplikace s vysokou cyklovostí. Vysoká kvalita kontaktů s MC Multilam technologií a s plovoucím usazením poskytuje dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu.

Multi-Contact je zaměřený na vývoj zákaznických řešení. V úzké spolupráci se zákazníkem naši specialisté rozeberou specifické požadavky aplikace. Někdy i malé změny stávajících výrobků jsou potřebné, aby bylo dosaženo optimálního řešení, v jiných případech jsou navrženy nové výrobky od náčrtu. V závislosti na situaci rozdílné typy kontaktů a konektorů mohou být kombinovány a přizpůsobeny k vyhovění individuálních požadavků. Někdy tyto speciální výrobky jsou později vloženy do standardní výrobní řady.