## Cena Hermes Award 2011 pro stříkání parou

Nejvyššího technologického ocenění letošního hannoverského veletrhu cenu  Hermes Award 2011 získal dlouholetý výrobce techniky povrchových úprav firma Krautzberger GmbH za stříkání parou.   Technologie stříkání laků, nátěrů, lepidel a glasur, kde je tlakový vzduch nahrazen suchou parou, poskytuje jemnější a homogennější povrch a snižuje přestřik. Tlakový vzduch se používá jen k dopravě materiálu do pistole. S úsporou 20 – 25 % materiálu má vyšší využití a šetří až 50 % energie při vyšší jakosti povrchu a nižší hlučnosti max. 20 dB (A). Díky nižší vlhkosti nastříkaného povrchu se zkracuje doba sušení s úsporou energie, s vyšším využitím strojního zařízení a zkrácením výrobního cyklu.

Užití páry přispívá nižší zátěží obsluhy lakoven ke zlepšení hygieny pracovního prostředí, vytváří méně těkavých organických látek, šetří zdroje a životní prostředí.

Letošní průlomová novinka technologie je založena na jednoduché myšlence, realizované v rodinné firmě Krautzberger GmbH, z Eltville v Hessensku, založené roku 1902 ve Slezsku. Zde byla v roce 1903 vynalezena stříkací pistole na stlačený vzduch, používaná dodnes bez větších změn.(obr. Stříkací pistole Krautzberger SteamSpray Gun pro stříkání parou používá tlakový vzduch jen k čerpání materiálu do trysky)