## Armaflex DuoSolar brání ztrátám tepla v solárních horkovodních soustavách

Společnost Armacell, největší světový výrobce technických izolací, vyvinula speciálně pro technologie solárního ohřevu vody systém předizolovaných trubek Armaflex DuoSolar, který výrazně snižuje ztráty tepla při vedení mezi kolektorem a zásobníkem vody. Účinnost a efektivitu solárního ohřevu vody může výrazně snížit nedostatečná izolace trubek, jimiž proudí teplonosná kapalina (glykol) mezi kolektorem a zásobníkem horké vody. Voda pak nemusí dosáhnout požadované teploty, je nutné ji dodatečně ohřívat klasickou cestou, což výrazně snižuje efekt plynoucí z využití sluneční energie. Řešení Armaflex DuoSolar naopak ztráty energie mezi kolektorem a nádrží minimalizuje.

Armaflex DuoSolar tvoří dvě předizolované trubky, napájecí a zpětná, jimiž se propojí kolektor a zásobník horké vody. Trubky jsou potaženy izolací HT/Armaflex s novou mikrobuněčnou strukturou a mimořádně nízkou tepelnou vodivostí (0,038 W/(m*K)), která dokonale brání ztrátám energie při přenosu topného média. To je podstatné zejména v případě, že je část trubek vedena vně budovy, kde přímo působí vlivy počasí.
Izolační materiál je svrchu potažen z polyolefinového kopolymeru na ochranu proti škodlivému UV záření i proti mechanickému poškození, které mohou způsobit např. ptáci. Pod izolaci zpětné trubky je navíc zabudován senzorový kabel s tepelnou odolností až 180 stupňů Celsia, který umožňuje připojit teplotní čidlo bez nutnosti vést dodatečnou kabeláž. Kromě toho jsou hadice Armaflex DuoSolar vybaveny patentovanou technologií lepící vrstvy „join-split”, která umožňuje napájecí a zpětnou hadici snadno spojit k sobě a kdykoliv opět oddělit. 
Armaflex DuoSolar se vyrábí ve dvou variantách: s měděnými trubkami jako Armaflex DuoSolar CU(vpravo) a s pružnými vlnitými nerezovými trubkami ve verzi Armaflex DuoSolar VA(vlevo).