Použité pneumatiky - novinka ve zpracování a využití

Problém s uskladněním, přepravou, zpracováním a případným využitím starých pneumatik je

čtenářům tohoto časopisu dostatečně znám. Pokud je v blízkosti sběrny tohoto materiálu provoz schopný  využít jej  jako palivo, je problém poněkud menší. I tak však zůstává otázka drahé a neefektivní přepravy nedořešena.

Co tak pneumatiky slisovat a využít 100% hmoty, navíc docílit významných úspor při skladování, manipulaci a přepravě? Tak právě tuto otázku si pravděpodobně položili technici  německé společnosti HSM GmbH, což je v současnosti největší evropský výrobce lisů na komunální odpady. A výsledek?  Na světě je horizontální elektro-hydraulický lis HSM HL 3521 S,  jediný svého druhu v Evropě, který je schopen slisovat do kompaktního balíku  120-130 pneumatik osobních automobilů. Technické parametry a pracovní výkony tohoto ojedinělého stroje uvádíme v tabulce.

Doporučený lisovaný materiál	pneumatiky osobních automobilů

Počet pneumatik / balík		120 -130 ks

Poměr lisování			cca 6:1

Rozměr výsledného balíku		800 x 1000 x 1400 mm

Hmotnost výsledného balíku		cca 860 – 900 kg

Vázání balíku 				ručně drátem v 6-ti pruzích (př. spec. polyester. páskou)

Rozměry vázacího drátu		průměr 2,95 mm, délka 4.300 mm

Hodinový výkon lisu			cca 2.500 kg pneu / hodina (cca 3 balíky / hodina)

Technické parametry lisu HSM HL 3521 S

Lisovací tlak 		32 kN

Lisovací takt		34 sekund

Plnící otvor				2.100 x 740 mm

Velikost balíku 			800 x 1.000 x 1.400 mm

Váha balíku  				800 – 1.000 kg dle materiálu

Výška plnícího otvoru			1.200 mm

Motor					22 kW / 400 V

Hmotnost lisu				cca 6.000 kg

Okamžitě po prezentaci tohoto nového lisu se objevily firmy a úřady, které o něj projevily zájem a jeho využití zapracovaly  do svých ekologických a podnikatelských projektů. Bohužel prozatím v zahraničí, nicméně příklad využití uvedeného lisu a jím zpracovaného materiálu v Irsku, může být  pro odpovědné úřady a zainteresované firmy v Česku  inspirující.

Do Irska bylo dodáno v první fázi 15 lisů, které na sběrných místech pneumatiky lisují a tyto bloky váží specielními nerezovými dráty. Takto vzniklé balíky o hmotnosti cca 900 kg a objemu cca 1,1 m3  jsou používány jako základní materiál mořských pobřežních a ve vnitrozemí protizáplavových  valů v ohrožených lokalitách. Je ověřeno, že zavezením uložených bloků pneumatik zeminou a osázením vhodnými dřevinami, vzniká dokonale kompaktní val, velice dobře odolávající všem extrémním vlivům povětrnostních podmínek.

Ihned se mi v této souvislosti vybavují tragické povodně v roce 2002 v ČR. Z následků se mnohé obce  budou vzpamatovávat ještě dlouho, nehledě na nekonečný boj o získání financí na obnovu regionů. Proč tedy maximálně nevyužít  materiál, který je prakticky zdarma (dokonce za jeho likvidaci motorista  platí)? Jde-li to v Irsku, nevidím důvod, proč by tato technologie nemohla najít uplatnění i u nás.  Nebo je snad pro nás  finančně zajímavější  další devastace krajiny těžbou surovin  a budování  nákladných kameno-betonových děl,  plnících naprosto  stejnou funkci,  jako dobře zpracovaný a zužitkovaný odpadový materiál?

Žádosti o podrobnější informace  týkající se této problematiky,  případně  vaše názory a náměty pište na elektronickou adresu autora článku.

Radovan Šimeček

lfm@lfm.cz