## Nový kompaktní robot SCARA je z hlediska nákladů efektivní alternativou k spider robotům

Společnost Mitsubishi Electric uvedla na trh nové stropní provedení robota SCARA, který disponuje vysokým výkonem a představuje z hlediska nákladů efektivní alternativu k spider robotům pro všechny, kdo usilují o zvýšení produktivity na výrobních linkách. V modelu RH-3S je kombinována vysoká provozní rychlost, široký záběr a kompaktní design. Model RH-3S je velmi kompaktní, jeho uvedení do provozu je jednoduché a má dosah 350 mm, zdvih 150mm a disponuje schopností pracovat v kruhu o průměru 700 mm. Montáž na strop umožňuje nainstalování robota nad hlavní bod aplikace, přímo v jedné linii s tokem materiálů, čímž je dosaženo maximální provozní flexibility bez nároků na místo vedle montážního prostoru.

Upevnění na strop usnadňuje náhradu stávajícího robota na stávající výrobní lince nebo umožňuje implementaci nových pracovních buněk, které zabírají méně prostoru a jejichž implementace nebyla dříve možná.

RH-3S má kromě tohoto flexibilního designu také velmi vysoký výkon. Doba cyklu pouhých 0,32 sekundy znamená, že robot dokáže každou vteřinu provést tři zdvižení a umístění. Nastavuje tak novou laťku robotů SCARA a konkuruje výkonům spider robotů. Maximální užitečné zatížení tohoto velmi malého modelu je neuvěřitelných 3kg a navíc poskytuje zopakovatelnou přesnost polohování ±0,01mm a je tedy vhodný i pro ty nejpreciznější polohovací úlohy.

Tento robot byl navržen tak, aby se dal snadno integrovat do dané aplikace. Například při zdvihání komponentů z běžícího pásu je pro standardní provoz potřeba pouze encoder pro informace o rychlosti pásu a kamerový systém pro detekci objektů. Robot je standardně dodáván se samostatnou řídicí jednotkou nebo je k dispozici v provedení modulu, v němž je kontrolér robotu usazený v platformě iQ za účelem přímé integrace s PLC a PAC firmy Mitsubishi. V této konfiguraci má kontrolér robotu přímý přístup ke všem ostatním integrovaným modulům iQ platformy a poskytuje tak téměř neomezené možnosti propojení.

Programování je jednoduché a probíhá přes Mitsubishi RT ToolBox2, což je programovací, monitorovací a odlaďovací software na bázi PC, nebo přes MELFA Works 3D, což je prvotřídní software pro programování a simulaci robotických jednotek, který uživatelům pomáhá zkontrolovat, zda v celém programu nedochází k chybám či kolizím, ještě než je spuštěn přímo v aplikaci.

Uživatelé také budou moci již brzy programovat RH-3S pomocí softwaru iQ Works od Mitsubishi Electric, který navíc poskytuje kompletní integrovanou sadu programů pro celou řadu automatizačních komponent, PLC, servo systémů, kontrolérů pohybu, HMI, kontrolérů založených na PC a systémů CNC.