## Nový modul Anybus CompactCom Modbus TCP s integrovaným 2 portovým switchem

Nový 2-portový modul Anybus CompactCom Modbus TCP obsahuje integrovaný switch, což umožňuje vytvořit standardní sběrbicovou topologii (tzv. daisy chain) a vyhnout se tak použití přídavných switchů. Tím lze ušetřit finanční prostředky za drahé externí průmyslové switche. Zároveň se tím snížuje počet kabelů a tím pádem i nároky na údržbu celého systému. Mnoho výrobců strojů, robotů a pohonů již vybavilo jejich zařízení jedno-portovou verzí komunikačního modulu Anybus CompactCom Modbus TCP, čímž získali přístup do sítě Modbus TCP (a zároveň možnost připojení k jedné z dalších 19 nabízených průmyslových sběrnic prostou změnou komunikačního modulu Anybus CompactCom).

Modul Anybus CompactCom pracuje v síti Modbus TCP jako zařízení typu Slave. Dostupné jsou varianty s pouzdrem a nebo bez zapouzdření. Velikost modulu je srovnatelná s velikostí compact flash. Jádro modulu je založeno na vlastním mikroprocesrou NP30 vyvinutého společností HMS a má integrovaný vysokrychlostíní Ethernet kontroler, paměťi typu RAM a Flash. Tyto součásti zajišťují správný chod softwarového zásobníku Modbus TCP.

Díky integrovaným webovým funkcím (jako např. dynamické webové stránky, email a FTP) je možné dostávat online statistiky, emaily a další inforamce týkající se výkonu připojeného zařízení. Např. je možné dostat email v případě, že je nutné provést údržbu připojeného stroje.

Vestavěný switch má dva 100 Mbit/s full duplex porty s konektory RJ45.