## Siemens uvádí na trh pohony vzduchotechnických klapek s krátkou dobou přeběhu

Společnost Siemens rozšiřuje svůj sortiment pohonů pro ovládání vzduchotechnických klapek o dva modely s typovým označením GAP a GNP, které mají mimořádně krátkou dobu přeběhu. Oba nové pohony s krouticím momentem 6 Nm a dobou přeběhu 2 s jsou vhodné k ovládání vzduchotechnických klapek s plochou až do 1 m2. Rychlé modely GAP a GNP značky Siemens rozšiřují řadu pohonů OpenAir pro ovládání vzduchotechnických klapek o speciální verze produktů, jež jsou požadovány zejména v soustavách pro větrání výrobních prostor, v průmyslových odsávacích zařízeních a v laboratořích s digestořemi. V uvedených i jiných kritických oblastech je klíčovou schopností dostat na dané místo v krátké době aktuálně potřebné množství čerstvého vzduchu.

Oba rychlé pohony tyto požadavky dokonale splňují. Krouticí moment 6 Nm a doba přeběhu pouhé 2 s jim umožňují rychle a velmi přesně nastavovat vzduchotechnické klapky do požadovaných poloh při velkém přídržném momentu. Přesné nastavování polohy a malá spotřeba energie v pohotovostním, popř. přídržném režimu přispívají k vyšší energetické hospodárnosti pohonů.

Nové pohony vzduchotechnických klapek lze ovládat dvoubodovým nebo tříbodovým signálem i spojitými stejnosměrnými signály 0/2 až 10 V nebo 0/4 až 20 mA. Díky široké nabídce řídicích signálů lze vzduchotechnická zařízení snadno konfigurovat podle specifických požadavků uživatelů.