# Okna v pasivním domě

Domy v pasivním standardu vyžadují okna, která splňují ty nejnáročnější tepelně-technické požadavky. Tyto nároky jsou kladeny nejen na okna jako celek, ale i na jejich dílčí části, a to včetně okenních profilů.

Řešení, jaké tedy zvolit okenní profily do pasivních domů, nabízí společnost Deceuninck v podobě šestikomorového plastového okenního profilu Inoutic Eforte, který získal Stříbrnou medaili v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2010.

okno Inoutic EFORTE

FOTO: Deceuninck spol.s.r.o.

Inoutic Eforte při použití běžné ocelové výztuhy, vestavné hloubce 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje výborného koeficientu tepelné prostupnosti rámem, a to pouhých 0,95 W/m²K. Při použití kvalitního trojskla plastová okna z profilů Inoutic Eforte spolehlivě splňují parametry pasivních domů. Pomocí speciálních skel lze dosáhnout dokonce hodnoty, která se pohybuje výrazně pod hodnotami kladenými na pasivní domy.

Systém Inoutic Eforte umožňuje zabudování skla v okenních křídlech do hloubky 20 mm, čímž je minimalizováno riziko rosení oken. Tento prvek je v oblasti otvorových výplní ojedinělý. Nové multifunkční těsnění řeší vyrovnávání nárazů, respektive těsnění skla na rámu, a spolehlivě tak chrání proti nepříznivému počasí a velmi dobře izoluje proti hluku. Díky vestavné hloubce profilu 84 mm je možné použít profil Inoutic Eforte jak v novostavbách, tak i ve staré zástavbě.

Inoutic EFORTE

FOTO: Deceuninck spol.s.r.o.

U celé řady oken, které jinak splňují podmínky využití v pasivních domech, nastává problém, pokud uživatel chce jinou barvu rámů než bílou. Důvodem jsou různé výplně komor, které však mají jinou roztažnost než samotný plast v rámech a mohou tak způsobovat nemalé problémy. Díky ideálním parametrům tento problém profily Inoutic Eforte nemají. K přednostem systému Inoutic Eforte tak patří rozšířená nabídka 40 barev, včetně exkluzivních fólií Titanium Plus, které dodávají plastovým oknům vzhled okna hliníkového. Nová nabídka barev je řazena do pěti řad, které se liší odstíny a povrchovou strukturou.

V únoru 2011 získal okenní profil Inoutic Eforte stříbrnou medaili ve 3. ročníku soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2010, vyhlašované každoročně Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF). Unikátní okenní profil byl oceněn za jednoduché, flexibilní, uživatelsky kvalitní a vysoce technicky vyspělé řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy.

FOTO: Deceuninck spol.s.r.o.

Více informací a seznam prodejců najdete na www.deceuninck.cz.