# PET lahve zelenější než vratné skleněné

Překvapivé závěry přinesly studie životního cyklu nápojových PET lahví, zveřejněné loni v Německu. Výzkum trhu vod a nápojů ukázal, že přes 80 % nevratných PET lahví je ekologicky rovnocenných vratným skleněným lahvím.

Studie ústavu pro energetický a environmentální výzkum - Institut für Energie und Umweltforschung (IFEU) - v Heidelbergu, zadaná sdružením výrobců plastových obalů Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK), prokázala srovnáním se studií asociace producentů vod Genossenschaft Deutscher Brunnen z roku 2008 výrazné zlepšení ekologie PET lahví v mnoha kritériích.

Zásluhu na tom mají technické inovace materiálu, designéři, výrobci vstřikovacích a vyfukovacích strojů, preformů a lahví, logistika a recyklace odpadu. Největší podíl zlepšení připadá na design a konstrukce lahve (CAD a FEM metody s 3D modelováním), nižší hmotnost, podíl recyklovaného PET (rPET) a na ekonomický tlak na snižování nákladů, v nichž se cena materiálu odráží ze 70 až 75 %, výroba preformu z 10 až 15 % a výroba lahve z 10 %.

## PET lahev dříve a dnes

Typickým příkladem je srovnání 1,5l nevratné PET lahve (vlastní nádoby) za roky 2008 a 2010. Před dvěma lety lahev vážila 38,5 g; v roce 2010 již jen 33 g a nejlepší jen 30,9 g (česká LCA studie z roku 2009 uvádí průměr 38 g). Přepravní vzdálenost granulátu, lahví a nápoje klesla ze 482 km na průměrně 300 km a nejméně 265 km.

Jestliže se v roce 2008 lahve vyráběly jen z čistého PET, dnes obsahují nejméně 25 % rPET (u nás 15 % rPET). Přispívají i vratné PET lahve, vyřazované po 15 až 20 plněních, jako nejčistší a nejhomogennější rPET pro technologii Bottle-to-Bottle (B2B), s cenou čirého rPET 1,25-1,43 USD/kg jakosti Clean Post-Consumer (Clear) Flakes k 2. 12. 2010.

## Méně fosilních surovin

Vratné lahve měly na německém trhu nápojů v lahvích roku 2010 asi 15% podíl, nevratné PET lahve 68%; jen 17 % nápojů se prodává ve skleněných lahvích. Zavedení záloh 0,25 eura na plechovky, vratné PET lahve a na vybrané další PET obaly na nápoje v letech 2003, resp. 2006, sice přispělo k tomu, že asi 98,5 % PET obalů se vrací a zlepšilo jejich ekologii, ale dále nezabránilo trvalému růstu podílu nevratných PET lahví ani plechovek. Od května 2010 Penny a další supermarkety vracejí nápoje v plechovkách na regál a prodeje rostou.

Studie IFEU postihla výrazné zlepšení zásadních environmentálních ukazatelů u nevratných 1,5l PET lahví od roku 2008, mj. zlepšení vlivu na klimatické změny, snížení spotřeby fosilních surovin o 31 %, vody o 27 % a energie o 36 %. Podíl prachových částic PM10 se snížil o 55 %, z čehož lze dovodit snížení spotřeby energie, emisí CO2 a prachu z kamionové dopravy. Došlo ke zlepšení v acidifikaci a v eutrofikaci půd. Prokázala také, že při nadregionálním prodeji trendových a prémiových piv a nápojů v plechovkách jsou environmentální dopady srovnatelné s těmi u vratných lahví ze skla. Instituce Deutsche Umwelthilfe ale považuje tuto studii za neobjektivní, zvýhodňující PET i hliník.

## Lehké PET lahve na veletrhu K 2010

Zjištěné trendy podpořil listopadový mezinárodní veletrh plastů K 2010, kde KHS Corpoplast představila zatím nejlehčí 1,5l PET lahev pro nesycené vody s pouhými 17,9 g, lahev 0,5 l se 6,4 g a lahve s 50 % rPET. Krones měl na stánku lahev PET lite 0,33 l o hmotnosti jen 4,4 g a tloušťce stěny 0,1-0,06 mm. Výrobní linky Krones pro vyfukování do formy s dloužením stretch-blow molding (SBM) dokáží vyrobit až 54 000 lahví za hodinu (bph, bottle per hour) 1,5 l a 72 000 bph obsahu 0,5 l; linka InnoPET Blomax Series IV od KHS Corpoplast z roku 2009 až 72 000 bph 0,2 až 2 l. Na starší lince řady III, z roku 2001 o výkonu 43 200 bph se vyráběla lahev 0,5 l hmotnosti 12 g již roku 2006.

Podle společnosti Krones, výrobce vyfukovacích a plnicích strojů na PET lahve a linek na recyklaci PET, se očekává do roku 2012 roční růst spotřeby u PET lahví 3,8 %, u plechovek 4,1 % a u skleněných lahví o 1,6 %.

K rostoucí oblibě PET lahví u výrobců nápojů, potravin, drogerie a doplňků výživy (hlavně v USA) přispívají téměř nekonečné marketingové možnosti v designu, tvorbě designérských obalů, brandingu a reklamě. Protože výzkum přináší nová barviva, inkousty (mj. termochromní, fotochromní a lumuniscenční) a pigmenty, lze PET obaly neomezeně a levněji etiketovat, embosovat, probarvovat, potiskovat digitálním tiskem a vytvářet perleťová i metalická provedení.

Stále více se užívá dražšího polyethylennaftalátu (PEN), jenž je pevnější, má asi 5x lepší bariérové vlastnosti než PET a snáší vyšší tlaky sycených nápojů a vyšší teplotu, umožňující pasterizaci piva v lahvi.

## Exotická voda

V ekonomii a ekologii nápojů v PET lahvích jsou obrovské rozdíly. V tomto smyslu může být nejexotičtější vodou chutná voda Fiji od fidžijské společnosti Fiji Water, patřící v USA mezi 10 nejoblíbenějších. Artéská voda se plní na fidžijském ostrově Viti Levu do čtyř typů typických hranatých PET lahví od 0,33 l do 1,5 l, vyfukovaných na Fidži v plnicím závodě, poháněném dieselagregáty. Uzávěry se vozí 8700 km z Tchajwanu a etiketové fólie 2200 km z Nového Zélandu.

Prémiová voda se dováží až na východní pobřeží USA, podává se v Bílém domě a prodává se např. na Floridě v řetězcích Wal-Mart a Target, v New Yorku na Manhattanu a na letištích či v letadlech. Amazon prodává po internetu 24 lahví 0,5 l za 35,99 USD. Voda ze Suvy se plaví na kontejnerové lodi do San Franciska, zpátky loď nakládá PET granulát a voda dále cestuje po USA kamiony. I přesto vychází doprava za 13 500 km do New Yorku asi na 20 US centů za litrovou lahev.

## Lahve ze střechy světa

Na druhé místo se tlačí voda společnosti Tibet Glacier Mineral Water s názvem 5100, podporovaná čínskou vládou. Číslo v názvu znamená nadmořskou výšku místa v horách Nianqing Tanggla, 120 km severně od Lhasy, kde se voda jímá. Za existenci vděčí otevření tibetské železnice z Golmudu do Lhasy v roce 2006. Stáčí se do čtyř druhů PET lahví o obsahu od 0,33 do 1,5 l, vyfukovaných v závodě na trati v Dangxiongu ve výšce 4300 m, s výrobou preformů, lahví, a plnírnou firmy Krones o kapacitě 84 000 bph. Železnicí se voda dopraví za tři dny do Pekingu a kamiony za osm dnů do Káthmándú v Nepálu.

Zvláštností zdejších lahví se 40 nebo 50 % PET a hmotností 47,6 g u 1,5l lahve je silnější stěna, odolná zvýšení tlaku o 0,4 bar po dopravě na úroveň moře. V řídkém vzduchu se při vyfukování spotřebuje o 100 % více vzduchu; více energie na roztavení PET a ohřev preformů, na pohon kompresorů, na technologické chlazení a udržení teploty provozu v místě s průměrnou roční teplotou 1,6 °C.

## Ocelové plechovky

Největší konkurencí nápojových PET lahví ve světě jsou hliníkové plechovky; méně plechovky ocelové. V Německu se v roce 2009 vyrobilo 466,2 tisíc tun svitků pocínovaného (bílého) plechu, většinou na nápojové plechovky, a dosáhlo recyklace 93,6 %. Prodej se 640 mil. plechovek s nápojem roste navzdory zálohování 0,25 eura, které je jen o čtyři centy nižší než cena piva v nich u diskontních obchodů. Rasselstein GmbH, největší evropský výrobce, přišel s inovací; plech s tl. stěny 0,10 mm a hlubokotažný plech HF (High Formable) tl. od 0,15 mm s tažností 44 %, snižující náklady o 40 %.

Při růstu světových cen hliníku a stagnaci cen oceli v Číně zde roste zájem o ocelové nápojové plechovky. Podle čínského Baosteel, druhého největšího výrobce oceli na světě, vzrostl roční prodej dvoudílných plechovek ze 650 mil. ks na 3 mld. ks za 10 mld. CNY (3,6 mld. Kč) v roce 2009; v roce 2015 se očekává prodej až 10 mld. ks.

## Pár čísel o hliníkových plechovkách

U hliníkových plechovek lze pro srovnání uvést čísla z USA od Can Manufacturers Institute pro rok 2009. Hliníkové plechovky, recyklovatelné téměř ze 100%, se vrací do recyklace u výrobců plechovek v USA z 57,4 % (55 mld. plechovek), ostatní se zpracují jinde. Recyklovaný hliník (rAl) šetří 95 % energie a 95 % emisí skleníkových plynů (v USA připadá na plechovku 13 g emisí CO2, z toho 19 % ve výrobě plechovky a zbytek ve výrobě primárního hliníku a plechu z hliníkové slitiny). Plechovka jde zpět na regál za 60 dnů.

Hliníkové plechovky obsahu 0,355 l se vyrábí s hmotností 13,2 g včetně víčka (v Česku plechovky 0,33 l se 13 g, kde podíl rAl není znám) se středním obsahem 68 % rAl, výkonem až 14 400 bph. K této hmotnosti se došlo mj. inovací plechovky menším průměrem víčka, která ušetřila 1,1 g/ks. Na pohled malá úspora znamená v USA, s roční produkcí přes 104 mld. nápojových plechovek, z nichž je 32 % z plechu bez recyklátu, úsporu asi 37 tisíc tun primárního hliníku!

Hitem amerického trhu jsou lehké, tenké a 100% recyklovatelné hliníkové lahve obsahu od 0,35 l různého designu pro nápoje včetně prémiových piv Budweiser, Heineken aj. Jsou vyráběny firmou Exal Corp. špičkovou technologií Coil-to-Can (C2C), sbírají ocenění obalů roku a i přes vyšší cenu vytlačují skleněné lahve.

Zajímavostí jsou drahé lehké 0,73l lahve z nerezavějící oceli 304 typu 18-8 firmy H2Om, s neomezenou životností, s různými uzávěry, s úzkým i širokým hrdlem pro vkládání ledu, vratné i nevratné a 100% recyklovatelné, bez vlivu na jakost nápoje.

## Domácí studie nezohledňují inovace

Z domácích LCA studií, které slouží jako doporučení pro orgány ochrany životního prostředí, vychází PET lahve a hliníkové plechovky velmi negativně. Studie neuvažují technický vývoj oboru a konstrukční inovace posledních let ve světě - nižší hmotnost a rostoucí podíl rPET nebo rAl v obalu, byť uvádí jako cíl vyšší stupeň materiálového využití na 90 % bez termínu dosažení.

Průmysl se mění; výrobci strojů i lahví mají programy udržitelnosti a nové generace jejich strojů přichází s nižší spotřebou energie, vody a vzduchu a lepším vztahem k životnímu prostředí. Ve studii IFEU uvádí, že snížení hmotnosti PET 1,5l lahve z 38,5 g o 14 či 20 % a zvýšení podílu rPET na 25, resp. 35 %, efekty výrazně změnilo, a to nehovoří o lahvích s podílem rPET 50 % vážících 17,9 g nebo o lahvích se 100 % rPET.

V roce 2008 půllitrová Niagara Bottling PET Eco-Friendly Bottle, s 9,17 g a lehčí o 27 %, ušetřila společnosti až 20,8 tis. t PET a 44,5 tis. t emisí CO2. Americká voda H2Om Water (Om je posvátná slabika mantry Óm, zvolená pro představu jedinečnosti!) je od roku 2006 plněna do lahví z granulátu s 50 až 100 % rPET. Granulát se vyrábí v Kostarice a dováží se lodí do výrobny v Los Angeles.

Firma Enso Bottles začíná dodávat lahve z PET s přísadou 1 % hm. EcoPure na bázi polylaktidů (PLA) z kukuřice, která působí jejich biodegradabilitu na zajímavém principu. I lahve ze 100% PLA mají budoucnost.

## Na závěr

Příklady ukazují, že v krátké době se budou u plastových nápojových lahví, (nejen z PET, nejrecyklovanějšího plastu) realizovat významné technické inovace s ekonomickými i ekologickými efekty, pro které doporučované vratné skleněné lahve nemají potenciál. Platí--li přímá úměra ve vztahu mezi snížením materiálových dopadů (hmotnost, obsah recyklovaného PET a efektivní udržitelná technologie) a snížením environmentálních dopadů, pak zanedlouho i v Česku budou nevratné PET lahve "zelenější" než vratné skleněné lahve.