## Nové břitové destičky přinesly uživatelům fréz CoroMill 328 bohatší výběr pro prováděné obráběcí operace

Ve srovnání se stávajícím sortimentem, poskytují nové břitové destičky uživatelům fréz CoroMill(r) 328, které jsou určeny pro výrobu vnějších i vnitřních drážek, zářezů a drážek pro pojistné kroužky (se sražením hran), ale také pro řezání vnitřních závitů s plným profilem, bohatší výběr volitelných profilů. Díky kombinaci velkého počtu břitů pro dosažení vyšší produktivity a vysoké ostrosti řezných hran pro dosažení vysoké kvality drážek a závitů, představuje fréza CoroMill 328 ideální alternativu pro obrobny, které upřednostňují možnost provádění velkého množství operací jediným nástrojem. Doporučeno je použití třídy GC 1025, mikrojemnozrnné karbidové třídy s PVD povlakem (TiAlN) z nabídky firmy Sandvik Coromant, která je, díky své výborné odolnosti proti tepelným rázům a opotřebení ve tvaru vrubu, vhodná pro obrábění všech skupin materiálů dle ISO, což přispívá ke zvýšení hospodárnosti obrábění. Kromě toho, CoroMill 328 využívá 2-8 břitových destiček jednotlivě upnutých v samostatném lůžku spolehlivě chránícím břitovou destičku s trojicí vyměnitelných řezných hran, což umožňuje vysoce produktivní a cenově hospodárné obrábění.

K dispozici jsou čtyři různé velikosti tělesa nástroje, ale pouze jedna univerzální velikost břitových destiček, což v maximální možné míře usnadňuje operátorům jejich použití. Nabídka zahrnuje provedení se stopkou Weldon (B), pro upínání na trn (Q) a s drážkou pro pero (S).

Koncepce je vhodná pro obrábění vnějších i vnitřních ploch (v otvorech o průměru větším než 39 mm) a umožňuje výrobu mělkých zářezů, drážek a drážek pro pojistné kroužky (šířky 1.1 až 5.15 mm) se sražením hran v jediné operaci. Široký sortiment břitových destiček umožňuje provádění stejných operací i u vnějších ploch, navíc je možné také frézování závitů se stoupáním v rozsahu 1.5 až 6.0 mm.

Frézování závitů představuje skvělou alternativu pro výrobu závitů v otvorech, jelikož umožňuje snížení spotřeby energie a zaručuje dobrou kontrolu utváření třísek. Existuje celá řada důvodů pro přednostní použití frézování při výrobě závitů: pokud obtížně obrobitelné materiály způsobují nežádoucí problémy s odváděním třísek, jestliže má obráběná součást nerotační tvar, jedná-li se o obrábění do rohu, v případě obrábění tenkostěnné součásti, nebo je-li požadována větší flexibilita s ohledem na rozsah průměrů a roztečí.