## Flexicon Bag Compactor

Flexicon Europe, dodavatel systémů pro zpracování sypkých materiálů, vyvinul Bag Compactor, nástavbu svých výsypných jednotek určenou k bezpečné kompresi použitých pytlů. Po té, co jsou pytle manuálně vyprázdněny do výsypky, rychlé vakuové ventilátory odsají veškerý prach z dosahu zaměstnance do dvou výměnných filtrů. Připojením Compactoru se zabrání úniku zbytkového prachu na pracoviště, pytle jsou místo drátěných košů uloženy přímo v zařízení. Nová jednotka z nerezové oceli může být připojena k výsypce z levé či pravé strany, je oddělena záklopkou. Pytle jsou v ní pneumaticky stlačovány, v závislosti na velikosti a tloušťce, po 50 až 80 kusech do polybagu. Zařízení je vybaveno světelnou signalizací, která indikuje, že je třeba naplněný polybag vyjmout a založit nový. Stejně tak disponuje i bezpečnostními prvky proti zablokování záklopky a otevření během stlačování. Konečná velikost polybagu nepřesahuje rozměr 440x440x600 mm.