Vicor Corporation představuje nové moduly serie V375 Maxi a serie V24 Maxi ve střední výkonové třídě

Firma Vicor oznámila zařazení do produkce osm nových modelů měničů DC/DC serie V375 Maxi ve střední výkonové katgorii: tzn. modelu 200W s výstupním napětím 3.3Vdc, modelu 300W s výstupním napětím 5Vdc a modely 400W s výstupním napětím: 12,15, 24, 28, 36 i 48Vdc. Všechny nově uvedené moduly pracují

na bázi Vicor technologie Zero-Current i Zero-Voltage Switching (ZCS/ZVS)  a jsou

určeny pro napájecí systémy off-line s autoranging a PFC  vstupní ”front-end” částí

v průmyslových, automatizačních, telekom, medicínských, leteckých a vojenských

aplikacích.

Spolu s nově uvedenými modely zahrnuje modelová řada V375 Maxi již 17 typů

měničů nabízejících výstupní napětí od 2 do 54Vdc a výkonové hladiny od 160W

až po 600W. Tato řada měničů pracuje s nominální hodnotou vstupního napětí

375V dc, což v praxi znamená jakékoli napětí v rozmezí 250V až 425V.

Účinnost měničů leží u vyšších výstupních napětí na hodnotě 89%.

Uvedené měniče jsou k dispozici v pěti rozsazích pracovních teplot a ve třech

variantách základové desky pro různé typy montáže.

Nově bylo zařazeno do produkce též osm nových modelů měničů DC/DC serie V24 Maxi ve střední výkonové katgorii: tzn. modelu 200W s výstupním napětím 3.3Vdc, modelu 300W s výstupním napětím 5,12,15, 24, 28, 36 i 48Vdc. Všechny nově uvedené moduly pracují na bázi Vicor technologie Zero-Current

i Zero-Voltage Switching (ZCS/ZVS)  a jsou určeny pro napájecí systémy

v průmyslových, automatizačních, telekom, medicínských, leteckých a vojenských

aplikacích. Spínací frekvence Vicor měničů na hladině 1MHz zaručuje velmi

rychlou reakci modulu na změnu zátěže.

Včetně nově uvedených modelů zahrnuje modelová řada V24 Maxi již 16 typů

měničů nabízejících výstupní napětí od 3,3 do 48Vdc a výkonové hladiny od 200W

až po 400W. Tato řada měničů pracuje s nominální hodnotou vstupního napětí

24V dc, což v praxi znamená jakékoli napětí v rozmezí 18V až 36V.

V provozu je povolen pokles vstupu až k 16V dc.

Účinnost měničů leží u vyšších výstupních napětí na hodnotě 88%.

Uvedené měniče jsou k dispozici v pěti rozsazích pracovních teplot, se šesti

variantami kontaktů-pinů a ve třech provedeních základové desky pro různé typy montáže.

Nové řady vychází vstříc všem konstruktérům a vývojovým specialistům,

kteří neměli požadavek na plný výkon dosud nabízených měničů při

zachování všech funkcí a flexibility konfigurací dosud vyráběných typů.

Technologie ZVS/ZCS navíc výrazně snižuje nutnost použití filtrů, což

se významně pozitivně odráží na  výrobních nákladech takto navržených

zdrojů vzhledem k  požadavku plnění emisních limitů.

Moduly měničů, které jsou rovněž dostupné jako RoHS kompatibilní

vykazují kompaktní rozměry 117 x 56 x 12.7mm při dosažení min výšky

10.9mm nad DPS.

Pro méně náročné průmyslové aplikace je k dispozici cenově výhodná řada

měničů kategorie „E” se zúženým rozsahem pracovních teplot –10 až +100 st.C.

Katalogové listy naleznete na http://www.vicorpower.com/technical_library/datasheets/dc_dc/

Široká nabídka řešení problematiky napájení firmy VICOR zahrnuje

modulární výkonové kostrukční prvky pro AC/DC a DC/DC aplikace právě tak,

jako rozsáhlou paletu příslušenství, filtry i hotové již konfigurované zdroje a měniče

dle požadavků zákazníka.

Prostřednictvím Vicor Custom Module Design System lze na www.vicoreurope.com moduly libovovolně zákaznicky konfigurovat.

V ČR a SR dodává firma Vienna Components Trading, s.r.o., Jelová 395,

330 08 Zruč-Senec. Tel: 377824986, 377824978 Fax: 377825002